MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20’lik Lastik Conta | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: Kaliteli yapı ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 2 | Mobilya Masa, Dolap ve Sehpa Ayağı Aparatı (Düz Ayak Tabanı) | Adet | 100 |
| Teknik Tarif: 1. Kalitede mobilya ayak montajlarına ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 3 | Taharet Musluğu | Adet | 100 |
| Teknik Tarifi:20'lik 90 derece açma kapama açılı seramik salmastra Rozet çapı 55 mm olmalıdır. Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2" ve rozet dahil krom malzemeden üretilmiş olmalıdır. En az 2 yıl garantili ve TSE belgeli olmalıdır. |  |  |  |
| 4 | 3/8x3/8 Çelik Filex | Adet | 100 |
| Teknik Tarif: Hortum üst gövdesi çelik telden somun ve pimler pirinç mamulden nikel kaplamalıdır. -5 ile 90°C sıcaklık dayanımlı, en az 10 bar basınç değerlerine dayanıklı olacaktır. |  |  |  |
| 5 | ½ Uzatma 2 cm | Adet | 20 |
| Teknik Tarif: Krom malzemeden, 2 cm uzunlukta ve TSE belgeli olacaktır. Malzemelerin üzerinde TSE logosu, firma logosu, ürünün ölçüsü, fabrika tarafından damgalanmış olacaktır. |  |  |  |
| 6 | Kısa Çeşme Musluğu (Aç Kapa) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: Filtreli tip olacak, küresel aç-kapa salmastrası kullanılacak, rozet üzerinde olacak, TSE standartlarında, giriş ağzı ½’’ rekor bağlantılarına uygun en az iki yıl garantili ve krom malzemeden üretilmiş olacaktır. Musluk kontrolü çevirmeli klasik tip değil mix batarya tipi aç kapa şeklinde olacaktır. |  |  |  |
| 7 | Tekli Lavabo Bataryaları | Adet | 10 |
| Teknik Tarifi: Krom nikelaj, alttan soğuk su girişli ve tek gövdeli olacaktır. TS EN 817 standartlarına uygun ve musluk kontrolü çevirmeli klasik tip değil mix batarya tipi aç kapa şeklinde olacaktır. |  |  |  |
| 8 | Çiftli Kuğu Lavabo Bataryaları | Adet | 10 |
| Teknik Tarifi: Çift girişli kuğu tipi lavabo bataryası, krom malzemeden üretilmiş aç kapa tip(klasik değil) tek gövde çift girişli gömme batarya olacaktır. |  |  |  |
| 9 | Klozet Kapağı | Adet | 10 |
| Teknik Tarif: Kalıcı sekil bozukluğuna karşı hava delikleri bulunan, her standart boya uygun, kendinden yerleşen menteşeleri bulunan kolay temizliğe uygun 36x43 alafranga hela klozet kapağı olacaktır. |  |  |  |
| 10 | 6’lık Sigorta Kutusu | Adet | 5 |
| 11 | 2’lik Sigorta Kutusu | Adet | 10 |
| 12 | 250 W Foton Balast Kit | Adet | 4 |
| Teknik Tarif: - 250 Watt'lık HPS, MH ve çift spektrum lambalar için uyumlu olmalıdır. |  |  |  |
| 13 | Mix Musluk Filex Hortumu | Adet | 20 |
| Teknik Tarif: 3/8" - M10 paslanmaz çelik, dış dişli flex batarya bağlantı hortumu. Temizlik ve kimyasallara karşı dirençli olmalı ve kolay bükülebilir olmalıdır. |  |  |  |
| 14 | 18W Yatay Led Bant Armatür (60 cm Beyaz Işık) | Adet | 10 |
| Teknik Tarifi: En az 1800 lümen olup, ışık rengi beyaz, boyu 60cm, eni 8cm, yükseklik 3cm, çalışma ömrü 10.000 saat, kullanım yeri sıva üstü ve iç mekanlara uygun olmalıdır. TSE standartlarına uygun olmalıdır. |  |  |  |
| 15 | Sürgülü Kapı Kilitleri | Adet | 10 |
| Teknik Tarif: - Yüksek kaliteli mandala sahip paslanmaz çelikten yapılmış olup, herhangi bir korozyonu, pası ve kararma olmayan yapısı dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan çok katmanlı cilalı bir yüzeye sahip olacaktır. - Kullanışlı kapaklı tasarım sahip, cıvata kilitleri sayesinde ekstra güvenlik sağlamalıdır. - Görünüm zarif ve basittir, mühürlü ve kaynaklı, taban kalın ve güçlendirilmiştir, kolay kırılmayan ve deforme olmayan yapıya sahip olacaktır. |  |  |  |
| 16 | 18W Led Wallwasher (60 cm Amper Renk) | Adet | 6 |
| Teknik Tarif: 60 cm genişliğinde 1 Watt x 18 adet power ledden oluşur. Işık rengi amper renk, duvar boyama gücü 15-20 metre arası olmalıdır. IP65 suya karşı dayanıklıdır. Metal kasalı, gri gövdeli olacaktır. |  |  |  |
| 17 | 4x2.5 mm2 Yeraltı NYY Kablo | Metre | 100 |
| Teknik Tarif: %100 bakır, Max. çalışma sıcaklığı 70°C, max. kısa devre sıcaklığı 160°C, anma gerilimi 0.6/1kV, Cu/PVC/PVC (NYY) özelliklerine sahip TS IEC 60502-1+A1'e uygun TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır. |  |  |  |
| 18 | 4x4 mm2 Yeraltı NYY Kablo | Metre | 100 |
| Teknik Tarif: %100 bakır, Max. çalışma sıcaklığı 70°C, max. kısa devre sıcaklığı 160°C, anma gerilimi 0.6/1kV, Cu/PVC/PVC (NYY) özelliklerine sahip TS IEC 60502-1+A1'e uygun TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır. |  |  |  |
| 19 | # 4x6 mm2 Yeraltı NYY Kablo | Metre | 100 |
| Teknik Tarif: %100 bakır, Max. çalışma sıcaklığı 70°C, max. kısa devre sıcaklığı 160°C, anma gerilimi 0.6/1kV, Cu/PVC/PVC (NYY) özelliklerine sahip TS IEC 60502-1+A1'e uygun TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır. |  |  |  |
| 20 | # 3x2,5 mm2 TTR Kablo | Metre | 100 |
| Teknik Tarif: %100 bakır, Max. çalışma sıcaklığı 70°C, max. kısa devre sıcaklığı 160°C, anma gerilimi 0.6/1kV, Cu/PVC/PVC (NYY) özelliklerine sahip TS IEC 60502-1+A1'e uygun TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır. |  |  |  |
| 21 | 20’lik PPRC Manşon | Adet | 60 |
| Teknik Tarif: 20’lik yapıştırma manşon olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 22 | 25’lik PPRC Manşon | Adet | 60 |
| Teknik Tarif: 25’lik yapıştırma manşon olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 23 | 32’lik PPRC Manşon | Adet | 60 |
| Teknik Tarif: 32’lik yapıştırma manşon olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 24 | 1/2 " Köşe Radyatör Vanası | Adet | 20 |
| Teknik Tarifi: TSE’nin ilgili maddesi olan TS 579 standardina uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Üzeri nikel kaplı pirinç malzemeden imal edilmiş gövdeli olmalıdır. Dişli, rekorlu, salmastra ve contalı bileşen parçaları olan koşe tip radyatör vanasi olmalıdır. Maksimum çalışma sıcalığı 120°C Maksimum çalışma basıncı 10 bar baglantı ölçülerii 1/2" - 3/4" olmalıdır. |  |  |  |
| 25 | 20’lik PPRC Dirsek | Adet | 60 |
| Teknik Tarifi: 20’lik yapıştırma dirsek olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 26 | 25’lik PPRC Dirsek | Adet | 60 |
| Teknik Tarifi: 25’lik yapıştırma dirsek olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 27 | 32’lik PPRC Dirsek | Adet | 60 |
| Teknik Tarifi: 20’lik yapıştırma dirsek olup, 0-20 bar arasında kullanıma uygun olacaktır. |  |  |  |
| 28 | 20’lik PPRC İç Dişli Dirsek | Adet | 50 |
| Teknik Tarifi: Polipropilen malzemeden ve 20 mm iç çaplı olacaktır. Kimyasallara karşı yüksek mukavemetli, asidik, bazik ortamlarda çalışabilir, polipropilen pprc hammaddeli, korozyon ve pas yapmayan, iç yüzey pürüzsüz, yosun tutmaz, bakteri üretmez özellikli, zamana bağlı kesit daralmasına karşı dirençli olmalıdır. TSE standartlarına uygun olacaktır. Ürün üzerinde TSE logosu ve üretici firma logosu baskılı olacaktır. |  |  |  |
| 29 | ### 5/32A. 380V. Yan 2 Ad. 1/16A. 220V. Prizli Kombinasyon | Adet | 5 |
| Teknik Tarif: - 2 adet 3 faz priz ve 1 adet tek fazlı priz bulundurmalıdır. - Yüksek kalitede olacaktır |  |  |  |
| 30 | Tiner | Litre | 10 |
| Teknik Tarif: Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, tiner 1 lt. ve her tip sentetik boya ve verniklerin fırça ve rulo kullanımlarına uyum sağlamalıdır. |  |  |  |
| 31 | Pense 160 mm | Adet | 5 |
| ### Teknik Tarif: 160 mm, özel alaşımlı çelikten üretilmiş, krom kaplı, kalın PVC izoleli, profesyonel ve amatör kullanıcılar için uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü özelliklerine sahip TSE'li ürün olmalıdır. (%100 orijinal olmalıdır.) |  |  |  |
| 32 | Karga Burnu 140 mm | Adet | 5 |
| Teknik Tarif: Ürün ağırlığı en çok 260 g, özel alaşımlı çelik, ürün boyutları 14,8 x 5,8 x 2 cm, boyut 140 mm, renk kırmızı ve TSE' li ürün olmalıdır. (%100 orijinal olmalıdır.) |  |  |  |
| 33 | Yan Keski 160 mm | Adet | 5 |
| Teknik Tarif: Yan keski (opak), özel alaşımlı çelik, kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, krom kaplı, boyut 160 mm, renk kırmızı ve TSE' li ürün olmalıdır. (%100 orijinal olmalıdır.) |  |  |  |
| 34 | Kontrol Kalemi (190 mm) | Adet | 5 |
| Teknik Tarifi: 190 mm, krom kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı, TSE standartlarına ve Elektrik İç Tesisat yönetmeliklerine uygun özelliklere sahip olmalıdır. (%100 orijinal olmalıdır.) |  |  |  |
| 35 | 3X25A Erkek Fiş | Adet | 5 |
| Teknik Tarif: Yüksek kalitede olup, üç fazlı olacaktır. |  |  |  |
| 36 | 3x25A Trifaze Kapaklı Dişi Fiş | Adet | 5 |
| Teknik Tarif: Kauçuk yapıda olup, 3 fazlı sistemlere uygun olacaktır. |  |  |  |
| 37 | Dolap Menteşesi (Düz) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, çelik yapılı ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 38 | Dolap Menteşesi (Deve Boyu) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, çelik yapılı ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 39 | Tekli Dolap Kulpu (Siyah Renk) | Adet | 20 |
| Teknik Tarif: Metal yapılı, mat siyah renkte, tutma çapı: 32 mm. sap dahil uzunluk: 27 mm. ve ele kolay oturan ergonomik bir tasarıma sahip olacaktır. |  |  |  |
| 40 | Tekli Dolap Kulpu (Açık Kahverengi Renk) | Adet | 20 |
| Teknik Tarif: Metal yapılı, mat siyah renkte, tutma çapı: 32 mm., sap dahil uzunluk: 27 mm. ve ele kolay oturan ergonomik bir tasarıma sahip olacaktır. |  |  |  |
| 41 | Mobilya Dolap, Çekmece Kulpu | Adet | 30 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, alüminyum yapılı paslanmaz, 128 mm ölçülerinde ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 42 | Metal Kelebek Çektirmeli Nikel Bağlantı | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, nikel yapılı paslanmaz ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 43 | L Gönye Metal Bağlantı Plastik Kapaklı Dolap Askı Elemanı (Renk Beyaz) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: Metal yapılı, genişlik 4,5 cm, yükseklik 4,5 cm, Derinlik 3 cm ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 44 | Gönye Metal Bağlantı Plastik Kapaklı Dolap Askı Elemanı (Renk Kahverengi) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: Metal yapılı, genişlik 4,5 cm, yükseklik 4,5 cm, Derinlik 3 cm ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 45 | Kapı Kol Yale Aynalı (Çift ) |  | 30 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, nikel yapılı paslanmaz, sağ sol çift şeklinde teslim edilip ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 46 | Kapı Kol Nobel (Çift) | Adet | 30 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, nikel yapılı paslanmaz, sağ sol çift şeklinde teslim edilip ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 47 | Kapı Kilit Mekanizması | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: - Gövde çelik ve galvaniz kaplı TSE standartlarına ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uygun olmalıdır. - 1. Sınıf kaliteli malzeme olmalıdır. |  |  |  |
| 48 | Kilit Göbeği | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: - Pirinç, parlatılmış, delinmeye karşı çelik pimlere sahip, nikel kaplama en az 68 mm olup, 3 anahtarlı üzerinde bulunmalıdır. - TSE standartlarına ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uygun olmalıdır. |  |  |  |
| 49 | Ofis Koltuk Tekerleği (Siyah) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite genişlik 7 cm, yükseklik 5 cm, derinlik 3 cm, metal ve plastik yapılı olacaktır. |  |  |  |
| 50 | Komidin Vidalı Tekerlek (Siyah) | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalitede, metal ve plastik yapılı ve TSE uygun olacaktır. |  |  |  |
| 51 | Kapı Menteşesi Çelik | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: - TSE standartlarında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, en az 12 cm uzunluğa ve en az 2,5 mm kalınlığa sahip olmalıdır. - Çelik malzemeden üretilmiş olup, paslanmayan bir yapıya sahip olmalıdır. |  |  |  |
| 52 | Metal Başlı Raf Pimi | Adet | 100 |
| Teknik Tarif: 1. Kalitede, metal ve plastik yapılı ve TSE uygun olacaktır |  |  |  |
| 53 | Kare Çekmece Kilit | Adet | 30 |
| Teknik Tarif: Kare çekmece kilidi katlanır anahtarlı, katlanır anahtarlı ve zamak - demir alaşımlı olup, üzeri krom kaplama ile kaplanmış, kilit dil uzunluğu en az 8 mm ve kilit göbeği çapı 19 mm olacaktır. |  |  |  |
| 54 | Dolap Ayarlı Ayağı | Adet | 30 |
| Teknik Tarif: Krom kablı, , dolap ayağı ayarlanabilir, çap ø en 42mm, metal yapılı, en az 5 cm yükseklikte olup en az 10 cm’ye ayarlanabilir olmalıdır. |  |  |  |
| 55 | PVC Kapı Kilit Mekanizmaları | Adet | 30 |
| #### Teknik Tarif: - 1. Sınıf kaliteli malzeme olacaktır. - 35 mm genişliğinde, orijinal, gövde çelik galvaniz kaplamalı, ayna ve kaşlık kısımları çelik ve pirinç kaplamalı olacaktır. - Mandalı zamak döküm pirinç kaplamalı olacaktır. - TSE standartlarına uygun ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uygun olmalıdır. |  |  |  |
| 56 | Göbekleri PVC Kapı Kilit | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: - Pirinç parlatılmış, delinmeye karşı 4 adet çelik pim takviyeli. (Opsiyonel kumlu nikel kaplamalı olacaktır.) - Yaylar paslanmaz çelik, pimler, özel çekme pirinç malzeme olup, opsiyonel pimler delinmeye mukavim çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. - Anahtar pirinç, nikel kaplamalı olacaktır. |  |  |  |
| 57 | Masa Sandalye Zemin Koruyucu Papuç Siyah Plastik Ayak | Adet | 50 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, kauçuk yapılı ve TSE uygun olacaktır |  |  |  |
| 58 | PVC Yale Kapı Kolu (Çift) | Adet | 30 |
| Teknik Tarif: 1. Kalite, plastik yapılı, beyaz ve TSE uygun olacaktır. Kapı kolu çift çeklinde teslime edilecektir. |  |  |  |
| 59 | Barel Açma Aparatı (3’lü Kırma Seti) | Takım | 1 |
| Teknik Tarif: Özel alaşımlı alüminyum sapı, üç ayrı üründe de ortak kullanılabilip, hem sapının ortak kullanılabilmesine uygun, 6L allen anahtarı da ortak kullanıma uygun, kilit kırmaya uygun olacaktır. İçindekiler: Barel Kırma, Borulu Kırma, Rozet Koparma |  |  |  |
| 60 | Robot Kestirme Fırça (No: 3 ve 4) (3 numaralı fırçadan 30 adet, 4 numaralı fırçadan 30 adet teslim edilecektir.) | Adet | 60 |
| Teknik Tarif: - Robot fırça kestirme no:3 veya no:4 boya badana işlerinizde köşe kısımlardaki kestirme işlemlerini yapmaya uygun olup, zahmetsiz ve kolay bir biçimde boyama yapmaya uygun olmalıdır. - Köşe kısımların daha düzgün ve keskin bir şekilde çıkmasına, fazlasıyla yüksek sınıf sap ve kıl malzemesi ile üretilmiş olup, oynar başlığı sayesinde uzatma çubuğu ile kullanıma uygun olmalıdır. - Robot fırça kestirme uzunluk 222 mm, sap uzunluğu 137 mm, fırça uzunluğu 52 mm, genişlik 70 mm, ayar derecesi 180 derece olacaktır. |  |  |  |
| 61 | Pul (M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12-M14) (Paket içinde 100 tane baz alınmış ve her bir ölçüye 3 paket düşecek şekilde teslim edilecektir.) | Paket | 24 |
| Teknik Tarif: - Ürünlerin iç çap ölçüleri mm cinsinden tanımlanmış olup, (örneğin M6 6mm iç çap ölçüsünü ifade eder.) Cıvata bağlantılarında, cıvata başının bağlandığı yüzey üzerinde tahribat yapmasını, temas yüzeyini genişleterek engellemeye yarayıp, özel çinko kaplamalı ve dayanıklı olmalıdır. (Belirlenen ölçülerde eşit sayıda teslim getirilecektir. Örneğin paket içinde 100 tane baz alınarak 24 paket istenmiş ve her bir ölçüye 3 paket düşecek şekilde teslim edilecektir.) |  |  |  |